- РЕПУБЛИКА СРБИЈА

- АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

- ГРАД НОВИ САД

- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

- Жарка Зрењанина 2

- Број: IX-6-2/17-1268

- Датум: 15.12.2017.године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-НАБАВКА РАДОВА – САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ ''ЈОВАН ПОПОВИЋ'' - ЈНОП  1/2017

објављене 16.11.2017.године на Порталу јавних набавки и интернет стрaници наручиоца

www.novisad.rs

У складу са чланом  63  став 1 Закона о јавним набавкама, врше се измене и допуне конкурсне документације које се састоје у следећем:

У ДЕЛУ  XII-ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПОЗИЦИЈА  I - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈА  И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ – TАЧКА  1-  ПОДТАЧКА 1.24-КОЈА ГЛАСИ:

| 1.24 | POZICIJA 24 - DVOKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 298cm x visina 195cm (5.81 m2) Jedno krilo sa klasičnim otvaranjem i jedno fiksno krilo (1 komad + 1 fiksno) Gornje polje se otvara na ventus (1 komad) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 10 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 298 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 298 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | q,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-МЕЊАЈУ СЕ И САДА ГЛАСИ:

| 1.24 | POZICIJA 24 - DVOKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 298cm x visina 195cm (5.81 m2) Jedno krilo sa klasičnim otvaranjem i jedno fiksno krilo (1 komad + 1 fiksno) Gornje polje se otvara na ventus (1 komad) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 10 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 298 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 298 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

У ДЕЛУ  XII-ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПОЗИЦИЈА V-САНАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА – TAČKA  2. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА АМБИЈЕНТАЛНО И ЕВАКУАЦИОНО ОЗВУЧЕЊЕ -КОЈА ГЛАСИ;

| 2 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SISTEMA ZA AMBIJENTALNO I EVAKUACIONO OZVUČENJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Isporuka i polaganje savitljivih beshalogenih instalacionih cevi za uvlačenje vodova instalacije sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje. Cevi polagati u zidu i plafonu. Cevi treba da su prečnika 16mm. | m | 750,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Isporuka materijala i polaganje delimično u plafonskim nosačima kablova-regalima, u zaštitnim PVC cevima i odgovarajućim vatrootpornim obujmicama instalacionih kablova instalacije sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje. Kablovi su tipa: |  |  |  |  |  |  |
|  | LIHCH 4x1mm2 | m | 120,00 |  |  |  |  |
|  | LIHCH 2x1mm2 | m | 850,00 |  |  |  |  |
|  | S/FTP Cat 6A HF | m | 210,00 |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5 | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka, montaža i povezivanje: Nadgradni 2-sistemski zvučnik (1" HF+ 6" LF), unutrašnja ugradnja, snaga RMS 60W (maks. 120W)/8Ohm, 50W-25W-12,5W-6,25W/100V, ABS konstrukcija sa metalnom mrežom u boji zvučnika, SPL do 106dB, disperzija 120°x120°, frekventni opseg 65Hz-20kHz, komplet sa rotacionim 3D nosačem za zidnu montažu u svim pravcima | kom | 69,00 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka, montaža i povezivanje: Nadgradni 2-sistemski zvučnik (1" HF+ 5,25" LF), spoljašnja ugradnja (IP55), vertikalna ili horizontalna montaža, snaga RMS 50W (maks. 100W)/8Ohm, 40-20-10W/100V, ABS konstrukcija sa aluminijumskom mrežom u boji zvučnika, SPL do 104dB, disperzija 110°x110°, frekventni opseg 70Hz-18kHz, vodootporni konektor, komplet sa nosačem za nosačem za stubnu/zidnu montažu | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 6W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 12W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 24W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 60W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja centralne digitalne 8x8 audio matrice, ulazi:2xBalanced Microphone (XLR)/Phantom power/0dB~-50dB/SNR>80dB, 4xStereo Unbalanced Line (RCA)/-14dB~+9 dB/SNR>100dB, 8xWall panel input (RJ45); izlazi:8xStereo Balanced Line/-70dB~0dB; frekventni opseg 20Hz-20kHz, upravljanje putem prednjeg panela, RS232 interfejsa, TCP/IP, zidnog panela, internog webservera, RACK montaža (2HE), 24Vdc rezervno napajanje | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 10 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja izvora zvuka, FM/AM tjuner, CD/USB/SD/MMC, 2 fiksna audio izlaza (10dB), 1 promenljivi audio izlaz (∞ ~ 0dB), metalna konstrukcija, RACK montaža (1HE), RS232 interfejs za upravljanje iz aplikacije | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka, montaža i povezivanje table za kontrolu jačine zvuka izabrane zone, u kompletu sa audio pojačavačem, Class-D stereo pojačavač (2x150W@4Ohm/2x75W@8Ohm), balansirani ulazi (L/R), frekventni opseg 20Hz-20kHz, RS485, "alarm" mod rada, u kompletu sa odgovarajućim napajanjem 48V | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 12 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja audio pojačavača, 16-kanalni Class-D pojačavač (16x60W/8x120W), Stereo/Bridge/Parallel, RACK montaža (2HE), frekventni opseg 20Hz-20kHz, SNR>100dB, kontrola jačine zvuka na svakom kanalu, ugrađena zaštita od kratkog spoja, pregrevanja, DC kvara, preopterećenja, limiter | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 13 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja transformatorske jedinice, 8x120W/100V, integisano kolo za povezivanje sa Class-D pojačavačima, RACK montaža (2HE) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 | Isporuka, montaža i povezivanje emitera evakuacionih poruka, snimanje poruka u digitalnom formatu i reprodukcija | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 15 | Isporuka, montaža i povezivanje digitalnog zidnog audio/upravljačkog panela, 2,5" kolor LCD displej, RJ45 konektor, komunikacija sa centralnom matricom preko digitalnog BUS-a koji prenosi audio, upravljanje i napajanje na dužinu do 500m preko FTP kabla, poseduje 2 lokalna ulaza sa Clip indikacijom i pojedinačnim uključenjem/isključenjem/miksovanjem: Line In (RCA) i Mic In (XLR/F sa phantom napajanjem), Bass/Treble podešavanje | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Isporuka, montaža i povezivanje digitalne mikrofonske konzole za 8 zona, sa pripadajućim kablom za povezivanje, kardioid mikrofon na fleksibilnom "vratu", osetljivost 45dB, SPL do 130 dB, kapacitivni senzorski tasteri sa LED indikacijom, automatski prekid zvuka i gong za najavu obaveštenja, selekcija izlazne zone (1-8), Select & Clear All, PTT, RJ45 konektor, komunikacija sa centralnom matricom preko digitalnog BUS-a koji prenosi audio, upravljanje i napajanje na dužinu do 300m preko FTP kabla | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 17 | Isporuka, montaža i povezivanje mikrofonske pozivne stanice, sa pripadajućim kablom za povezivanje, kardioid mikrofon na fleksibilnom "vratu", frekventni opseg 50Hz–15kHz, metalna osnova, ugrađena četiri zvona, ON/OFF taster, impedansa 600Ω, osetljivost:-63dB/±-2dB, dо 8m kabla sa XLR konektorom | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 18 | Isporuka i postavljanje savitljivih PVC OBO cevi u toku građevinskih radova. za unutrašnju instalaciju prema zahtevima razvoda.. -fi 16,23,32 mm. | m1 | 600,00 |  |  |  |  |
| 19 | Šlicovanje plafona i zidova na koridorima postojeće i nove instalacije. Nakon postavljanja instalacije i opreme krpljenje i reparacija tih delova i njihovo farbanje | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 20 | Sitan nespecifiran materijal za izvođenje elektroinstalacionih i elektromontažnih radova | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 21 | Podešavanje sistema, testiranje i puštanje u rad, sa obukom korisnika | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 22 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje | kpl | 1,00 |  |  |  |  |

-МЕЊАЈУ СЕ И САДА ГЛАСИ:

| 2 |  | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SISTEMA ZA AMBIJENTALNO I EVAKUACIONO OZVUČENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Isporuka i polaganje savitljivih beshalogenih instalacionih cevi za uvlačenje vodova instalacije sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje. Cevi polagati u zidu i plafonu. Cevi treba da su prečnika 16mm. |  | m |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Isporuka materijala i polaganje delimično u plafonskim nosačima kablova-regalima, u zaštitnim PVC cevima i odgovarajućim vatrootpornim obujmicama instalacionih kablova instalacije sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje. Kablovi su tipa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LIHCH 4x1mm2 |  | m |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LIHCH 2x1mm2 |  | m |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S/FTP Cat 6A HF |  | m |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5 |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Isporuka, montaža i povezivanje: Nadgradni 2-sistemski zvučnik (1" HF+ 6" LF), unutrašnja ugradnja, snaga RMS 60W (maks. 120W)/8Ohm, 50W-25W-12,5W-6,25W/100V, ABS konstrukcija sa metalnom mrežom u boji zvučnika, SPL do 106dB, disperzija 120°x120°, frekventni opseg 65Hz-20kHz, komplet sa rotacionim 3D nosačem za zidnu montažu u svim pravcima |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Isporuka, montaža i povezivanje: Nadgradni zvučnik, unutrašnja ugradnja, snaga 6/3/1.5/0.75/0.25W/100V, SPL do 101dB, frekventni opseg 85Hz-18500Hz Zvučnik treba da je u skladu sa EN54-24:2008 |  | kom. |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Isporuka, montaža i povezivanje: Nadgradni 2-sistemski zvučnik (1" HF+ 5,25" LF), spoljašnja ugradnja (IP55), vertikalna ili horizontalna montaža, snaga RMS 50W (maks. 100W)/8Ohm, 40-20-10W/100V, ABS konstrukcija sa aluminijumskom mrežom u boji zvučnika, SPL do 104dB, disperzija 110°x110°, frekventni opseg 70Hz-18kHz, vodootporni konektor, komplet sa nosačem za nosačem za stubnu/zidnu montažu |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 6W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) |  | kom. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 12W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 24W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 60W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 120W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja centralne digitalne 8x8 audio matrice, ulazi:2xBalanced Microphone (XLR)/Phantom power/0dB~-50dB/SNR>80dB, 4xStereo Unbalanced Line (RCA)/-14dB~+9 dB/SNR>100dB, 8xWall panel input (RJ45); izlazi:8xStereo Balanced Line/-70dB~0dB; frekventni opseg 20Hz-20kHz, upravljanje putem prednjeg panela, RS232 interfejsa, TCP/IP, zidnog panela, internog webservera, RACK montaža (2HE), 24Vdc rezervno napajanje |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja izvora zvuka, FM/AM tjuner, CD/USB/SD/MMC, 2 fiksna audio izlaza (10dB), 1 promenljivi audio izlaz (∞ ~ 0dB), metalna konstrukcija, RACK montaža (1HE), RS232 interfejs za upravljanje iz aplikacije |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Isporuka, montaža i povezivanje table za kontrolu jačine zvuka izabrane zone, u kompletu sa audio pojačavačem, Class-D stereo pojačavač (2x150W@4Ohm/2x75W@8Ohm), balansirani ulazi (L/R), frekventni opseg 20Hz-20kHz, RS485, "alarm" mod rada, u kompletu sa odgovarajućim napajanjem 48V |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja audio pojačavača, (8x120W), RACK montaža (2HE), frekventni opseg 50Hz - 22kHz, SNR>100dB, kontrola jačine zvuka na svakom kanalu, ugrađena zaštita od kratkog spoja, pregrevanja, DC kvara, preopterećenja, limiter |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Isporuka, montaža i povezivanje emitera evakuacionih poruka, snimanje poruka u digitalnom formatu i reprodukcija |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Isporuka, montaža i povezivanje digitalnog zidnog audio/upravljačkog panela, 2,5" kolor LCD displej, RJ45 konektor, komunikacija sa centralnom matricom preko digitalnog BUS-a koji prenosi audio, upravljanje i napajanje na dužinu do 500m preko FTP kabla, poseduje 2 lokalna ulaza sa Clip indikacijom i pojedinačnim uključenjem/isključenjem/miksovanjem: Line In (RCA) i Mic In (XLR/F sa phantom napajanjem), Bass/Treble podešavanje |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Isporuka, montaža i povezivanje digitalne mikrofonske konzole za 8 zona, sa pripadajućim kablom za povezivanje, kardioid mikrofon na fleksibilnom "vratu", osetljivost 45dB, SPL do 130 dB, kapacitivni senzorski tasteri sa LED indikacijom, automatski prekid zvuka i gong za najavu obaveštenja, selekcija izlazne zone (1-8), Select & Clear All, PTT, RJ45 konektor, komunikacija sa centralnom matricom preko digitalnog BUS-a koji prenosi audio, upravljanje i napajanje na dužinu do 300m preko FTP kabla |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Isporuka, montaža i povezivanje mikrofonske pozivne stanice, sa pripadajućim kablom za povezivanje, kardioid mikrofon na fleksibilnom "vratu", frekventni opseg 50Hz–15kHz, metalna osnova, ugrađena četiri zvona, ON/OFF taster, impedansa 600Ω, osetljivost:-63dB/±-2dB, dо 8m kabla sa XLR konektorom |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Isporuka i postavljanje savitljivih PVC OBO cevi u toku građevinskih radova za unutrašnju instalaciju prema zahtevima razvoda. -fi 16,23,32 mm |  | m |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Šlicovanje plafona i zidova na koridorima postojeće i nove instalacije. Nakon postavljanja instalacije i opreme krpljenje i reparacija tih delova i njihovo farbanje |  | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Sitan nespecifiran materijal za izvođenje elektroinstalacionih i elektromontažnih radova |  | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Podešavanje sistema, testiranje i puštanje u rad, sa obukom korisnika |  | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje |  | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 1/2017