РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за комуналне послове

Жарка Зрењанина 2, Нови Сад

Комисија за јавну набавку

Број: III-352-1/2014-449

Дана: 17. априла 2014. године

НОВИ САД

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12), Комисија за јавну набавку услуга-одржавање урбаног мобилијара и других елемената у Граду Новом Саду, сачињава

ИЗМЕНЕ И ДОПУНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА И ДРУГИХ УРБАНИХ ЕЛЕМЕНАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5-У/2014

- У СЛЕДЕЋЕМ:

- I

- На страни 4., 5. и 6. део 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА са ближим карактеристикама и условима мења се тако да сада гласи:

| Р.број | Oпис | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА |  |  |
|  | ОДРЖАВАЊЕ КЛУПА |  |  |
| 1 | Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП ''НС -1''. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 50 |
| 2 | Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП ''НС-2''. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |
| 3 | Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП ''МНС-4''. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |
| 4 | Замена оштећеног и поломљеног металног постоља клупе тип урбана ''КК1'' и ''КК2''. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 10 |
| 5 | Замена оштећени и поломљених страница клупе „УРБАНОГ ТИПА“. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |
| 6 | Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП „ Неимар“. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 10 |
| 7 | Фарбање страница клупа ТИП ''НС 1'' основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 100 |
| 8 | Фарбање страница клупа ТИП 'НС 2'' основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 10 |
| 9 | Фарбање страница клупа ТИП ''НС 4'' основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 30 |
| 10 | Фарбање металног постоља клупе тип урбана ''КК1'' и ''КК2'' основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |
| 11 | Израда и монтажа флахова за „Неимарову“ клупу димензија mm 40Х400Х5 mm | час | 100 |
| 12 | Премештање клупа по налогу надзора.Ценом обухватити рад радника и транспорт до 10км. | ком. | 400 |
| 13 | Анкеровање клупа на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по једној клупи (четири анкера по клупи ) | ком. | 200 |
| 14 | Анкеровање клупа на бетонске и сл. подлоге, арматуром ø 8mm. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по једној клупи | ком | 200 |
| 15 | Израда и замена штафле димензија1800Х60Х42 mm од храстовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 500 |
| 16 | Израда и замена штафле димензија1800Х60Х42 mm од чамовине.Ценомобухватити комплетан рад и материјал | ком. | 20 |
| 17 | Израда и замена штафле димензија1800Х80Х42 mm од храстовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком. | 500 |
| 18 | Израда и замена штафле димензија1800Х80Х42 mm од чамовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 20 |
| 19 | Израда и замена штафле димензија1600Х80Х42 mm од храстовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 300 |
| 20 | Израда и замена штафле димензија1600Х80Х42 mm одчамовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |
| 21 | Израда и замена штафле димензија2000Х100Х100 mm од храстовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 20 |
| 22 | Израда и замена штафле димензија2000Х100Х100 mm од чамовине. Ценом обухваити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |
| 23 | Фарбање штафле димензија 1800x60x42mm садолином у 2 слоја, боје ''палисандер'' или “махагони“ (по налогу надзора), са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 1800 |
| 24 | Фарбање штафле димензија 1800x80x42mm садолином у 2 слоја, боје ''палисандер'' или “махагони“ (по налогу надзора), са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком. | 1800 |
| 25 | Фарбање штафле димензија 1600x80x42mm садолином у 2 слоја, боје ''палисандер'' или “махагони“ (по налогу надзора), са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 1800 |
| 26 | Фарбање штафле диманзија 2000Х100Х100 садолином у два слоја, боје палисандер или махагони (по налогу надзора) са 30%лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 40 |
|  | ОДРЖАВАЊЕ СТИЛСКИХ СТУБИЋА |  |  |
| 27 | Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара „Барикадни ТИП 2“ висине h=950mm, са анкеровањем и обновом оштећене фарбе на местима након анкеровања.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 20 |
| 28 | Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара „Стуб ТИП 1 са ланцима висине h=610 mm са анкеровањем и обновом обновом оштећене фарбе на местима након анкеровања.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |
| 29 | Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара „Барикадни ТИП 1“висине h=610 mm са анкеровањем и обновом оштећене фарбе на местима након анкеровања.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 30 |
| 30 | Поправка делимично оштећених стилских стубића укључујући и анкерисање и обнову фарбе на оштећеним местима након анкерисања.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 50 |
| 31 | Радови на разбијању подлоге (асфалт, бетон, земља и сл.)и ископ рупа за постављање анкера и стубића.Обрачун по m³ комплет извршених радова за све типове стубића. | ком | 20 |
|  | ОДРЖАВАЊЕ ПЕРГОЛА |  |  |
| 32 | Фарбање дрвених елемената перголе у два премаза и завршним слијем са 30% лака.ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 29 |
| 33 | Поправка оштећених елемената прголе.обрачун по часу рада. | час | 120 |
| 34 | Фарбање осталих елемената перголе, основном и завршном бојом антик антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 20 |
| 35 | Непредвиђене услуге у износу од 10% од вредности позиција од 1. до 34. |  |  |
| Одржавање грађевинско-архитектонских објеката у стамбеним блоковима |  |  |  |
|  | Рушење постојеће потпорног зида са утоваром у возило и одвозом на депнију 10км. Обрачунато по m³ комплет извршених радова | m³ | 2 |
|  | Зидање зида d=25cm према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим грађевинском радовим. Цена обухвата рад и материјал. | m³ | 5 |
|  | Зидање зида d=50cm према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим грађевинском радовим. Цена обухвата рад и материјал. | m³ | 5 |
|  | Израда бетонског темеља МБ 20 на одговарајућем тампон слоју шљунка. Цена обухвата комплетан рад и материјал | m³ | 10 |
|  | Израда бетонског зида d=10cm, MB 20, према налогу Надзора са неопходним пратећим грађевинском радовима. Цена обухвата рад и материјал.. | m³ | 8 |
|  | Фарбање бетонских грађевинско-архитектонских елемената. Цена обухвата рад и материјал. | m² | 30 |
|  | Израда завршног венца по зиду d=25cm са циглом на кант према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим грађевинском радовим. Цена обухвата рад и материјал. | m | 40 |
|  | Израда завршног венца по зиду d=50cm са циглом на кант према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим грађевинском радовим. Цена обухвата рад и материјал. | m | 30 |
| ОДРЖАВАЊЕ ДРУГИХ УРБАНИХ ЕЛЕМЕНАТА У СТАМБЕНИМ БЛОКОВИМА |  |  |  |
|  | Посуда за отпад 'DOG CLEAN' |  |  |
|  | Анкеровање посуде за отпад на бетонске и сл. подлоге, арматуром Ø 8mm.Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 10 |
|  | Замена педале, поклопца и држача посуде. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 4 |
|  | Фарбање канте двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |
|  | Канте и корпе за смеће |  |  |
|  | Анкеровање стуба са корпом помоћу арматуре пречника ø 8mm, са обновом фарбе на оштећеним местима приликом анкеровања. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по једном стубу. | ком | 80 |
|  | Замена оштећеног и поломљеног стуба са корпом за отпатке. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 20 |
|  | Замена поломљене и оштећене корпе (само корпа без стуба). Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 40 |
|  | Замена оштећене самостојеће канте за отпатке ТИП 1. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 4 |
|  | Замена недостајућег улошка канте за отпатке Тип 1. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 15 |
|  | Фарбање канте двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 60 |
|  | Сталак за бициклове |  |  |
|  | Анкеровање сталка за бициклове на бетонску или др. Подлогу арматуром 8 mm. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 10 |
|  | Поправка поломљених елемената држача заваривањем и фарбање двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом. Ценом обухватити комплет рад и материјал. | ком | 10 |
|  | Фарбање сталака за бициклове двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 20 |
|  | Ограде |  |  |
|  | Поправка и замена испуна ограде ТИП 3 од металних шипки, са фарбањем оштећених места. Ценом обухватити комплет рад и материјал. | ком | 60 |
|  | Замена и поправка носећих стубова ограде од челичне цеви пречника Æ 60mm и висина: h=450mm са анкеровањем на бетонске и сл. Подлоге,арматуром Æ 8мм.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 120 |
|  | Поправка ограде са заменом полломљенихи оштећених елемената и фарбањем одговарајућом бојом по налогу надзора.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | m² | 150 |
|  | Поправка заштитне ограде на бициклистичкој стази заменом елемената. Ценом обухваћено сав материјал и рад на поправци и анкеровању у постојећу подлогу. | m | 30 |
|  | Јарболи |  |  |
|  | Демонтажа оштећених јарбола, израда и монтажа нових са механизмом за подизање заставе. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 6 |
|  | Фарбање постојећих јарбола двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик- антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |
|  | Непредвиђене услуге у износу од 10% од укупне вредности поз. од 36 до 61 |  |  |

БЛИЖЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И УСЛОВИ

Услуге одржавања урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду обухватају одржавање клупа, стилских стубића и других елемената мобилијара наведених у техничкој спецификацији, укључујућу и Петроварадинску тврђаву, односно подграђе са околином, као и одржавање урбаног мобилијара и грађевинско-архитектонских објеката у стамбеним блоковима за период до краја 2014. године.

Техничко решење мобилијара који се налази на територији заштићене зоне Града (центар и Петроварадинска тврђава) дато је у Елаборату урбане опреме Завода за заштиту споменика културе града НС бр. 228/21-97 од 17.09.2001.г. (Извод из Елабората је саставни део тендерске документације и дат је у прилогу)  и мора се строго поштовати у погледу дизајна, материјала и квалитета.

Спецификацијом су обухваћени постојећи елементи урбаног мобилијара Града Новог Сада као и постојећи грађевинско-архитектонски објекати и други урбани елементи у стамбеним блоковима:

Клупе

- Разликује се неколико типова клупа: Тип ''НС1'', Тип ''НС 2'', Тип ''НС 4'', тип ''Урбана клупа'' и тип урбана ‘КК1’ и ‘КК2’  .

- Изглед и димензије клупа дате у графичком приказу датом у прилогу конкурсне документације,

- Тип ''Нови Сад'', Тип ''НС 2'', Тип ''НС 4'': странице изливене од сивог лива, а тип урбана ‘КК1’ и ‘КК2’ је од алуминијумског лива. Све клупе су заштићене  двокомпонентном основном бојом у два премаза и офарбане антик-антрацит бојом

- Штафле израђене од храстовине димензија 1800 x 60x42mm (7 комада по једној клупи) и 1800x80x42mm (2 комада по једној клупи), премазане садолином (2 слоја) ''палисандер'' ,“ махагони“ ( по налогу надзора), са 30% лака. Исто тако, штафле могу бити израђене од чамовине истих димензија и квалитета обраде, а по ценама које одговарају ценама из ценовника за дату врсту материјала.

- Тип клупе ''НС1'' се налази у заштићеној зони града – центар и у Дунавском парку.

-Урбана клупа ‘КК1’ и ‘КК2’ је постављена дуж Кеја.

-Урбана клупа  је постављена у блоковима и дуж Булевара.

Стубићи

-Урађени од сивог лива заштићени вокомпонентном основном бојом у два премаза и офарбане антик-антрацит. Типови стубића:

- ''барикадни стуб ТИП 1'',

- ''барикадни стуб ТИП 2'',

- ''стуб  са ланцима ТИП 1''

Димензије стубића дате у прилогу тендерске документације.

Канта за ђубре - типска:

- урађена од лима, заштићене двокомпонентном основном бојом у два премаза и финалном бојом

- држач корпе је од поцинковане цеви, заштићене двокомпонентном основном бојом у два премаза и финалном бојом

Канта за ђубре ''Тип 1'':

- Урађена од сивог лива заштићене двокомпонентном основном бојом у два премаза и офарбане антик-антрацит, са грбом Града димензије H=500mm;  280mm

- Уложак корпе од поцинкованог лима.

Корпа тип ''MD-P''

-Носач корпе је стуб од сивог лива офарбан антик-антрацит

-Сви остали елементи заступљени у Елаборату су од предходно наведених материјала.

Посуда за отпад ‘DOG CLEAN'

-Урађена од алуминијумског лива и заштићена двокомпонентном основном бојом у два премаза и офарбана антик-антрацит бојом.

Сталак за бициклове

-Урађен је од сивог лива и заштићен двокомпонентном основном бојом у два премаза и офарбан антик-антрацит.

Уклањање грађевинкско-архитектонских објеката који су изгубили функцију

Уклањање грађевинкско-архитектонских објеката који су изгубили функцију подразумева рушење и одношење истих по налогу Надзора, Градске управе и Градоначелника.

Надзор над извршењем послова одржавања урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду, који су предмет ове јавне набавке и описани у техничкој спецификацији ће вршити ЈП ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад (у даљем тексту: Завод).

Послови на одржавању урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду ће се спроводити на основу појединачних радних налога за конкретне ситуације, односно оштећења која буду уочена на лицу места током године. Радне налоге ће Извршиоцу достављати Завод, у писменој форми, са описом услуга и стварним количинама.

Извршилац ће испостављати фактуре за сваки изведени радни налог  Заводу, а он ће након овере прослеђивати  исте Градској управи за комуналне послове.

Изабрани извршилац ће пружати услуге према ценовнику датом у понуди и обрасцу структуре понуђене цене, а обим и наплата извршеног посла ће се усаглашавати са максимално расположивим средствима на  појединим позицијама на основу којих се конкретне услуге пружају и који су дати у понуди Извршиоца.

Уколико постоје објективне околности, Наручилац може извршити прерсподелу средстава по позицијама услуга у оквиру исте групе услуга, на предлог Завода и уз предходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.

ПРИЛОГ чини саставни део техничке спецификације.

II

На страни 11. у делу 5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ....

Рок за подношење понуде је 22. април 2014. године, до 13.00 часова.

Време и место отварања понуда: у просторијама Наручиоца, дана 22. априла 2014. године године са почетком у 14.00 часова.

Мења се тако да сада гласи:

Рок за подношење понуде је 25. април 2014. године, до 13.00 часова.

Време и место отварања понуда: у просторијама Наручиоца, дана 25. априла 2014. године са почетком у 14.00 часова.

III

На страни 28., 29., 30., и 31., табела у делу 12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Мења се тако да сада гласи:

| Редни број | Опис | Jединица мере | Коли-чина | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА |  |  |  |  |  |  |
|  | ОДРЖАВАЊЕ КЛУПА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП ''НС -1''. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП ''НС-2''. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП ''МНС-4''. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Замена оштећеног и поломљеног металног постоља клупе тип урбана ''КК1'' и ''КК2''. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Замена оштећени и поломљених страница клупе „УРБАНОГ ТИПА“. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП „ Неимар“. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Фарбање страница клупа ТИП ''НС 1'' основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Фарбање страница клупа ТИП 'НС 2'' основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Фарбање страница клупа ТИП ''НС 4'' основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 10. | Фарбање металног постоља клупе тип урбана ''КК1'' и ''КК2'' основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Израда и монтажа флахова за „Неимарову“ клупу димензија mm 40Х400Х5 mm | час | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Премештање клупа по налогу надзора.Ценом обухватити рад радника и транспорт до 10км. | ком. | 400 |  |  |  |  |
| 13 | Анкеровање клупа на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по једној клупи (четири анкера по клупи ) | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 14 | Анкеровање клупа на бетонске и сл. подлоге, арматуром ø 8mm. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по једној клупи | ком | 200 |  |  |  |  |
| 15 | Израда и замена штафле димензија1800Х60Х42 mm од храстовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 500 |  |  |  |  |
| 16 | Израда и замена штафле димензија1800Х60Х42 mm од чамовине.Ценомобухватити комплетан рад и материјал | ком. | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Израда и замена штафле димензија1800Х80Х42 mm од храстовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком. | 500 |  |  |  |  |
| 18 | Израда и замена штафле димензија1800Х80Х42 mm од чамовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 20 |  |  |  |  |
| 19 | Израда и замена штафле димензија1600Х80Х42 mm од храстовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 300 |  |  |  |  |
| 20 | Израда и замена штафле димензија1600Х80Х42 mm одчамовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Израда и замена штафле димензија2000Х100Х100 mm од храстовине. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 20 |  |  |  |  |
| 22 | Израда и замена штафле димензија2000Х100Х100 mm од чамовине. Ценом обухваити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Фарбање штафле димензија 1800x60x42mm садолином у 2 слоја, боје ''палисандер'' или “махагони“ (по налогу надзора), са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 1800 |  |  |  |  |
| 24 | Фарбање штафле димензија 1800x80x42mm садолином у 2 слоја, боје ''палисандер'' или “махагони“ (по налогу надзора), са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком. | 1800 |  |  |  |  |
| 25 | Фарбање штафле димензија 1600x80x42mm садолином у 2 слоја, боје ''палисандер'' или “махагони“ (по налогу надзора), са 30% лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 1800 |  |  |  |  |
| 26 | Фарбање штафле диманзија 2000Х100Х100 садолином у два слоја, боје палисандер или махагони (по налогу надзора) са 30%лака. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 40 |  |  |  |  |
|  | ОДРЖАВАЊЕ СТИЛСКИХ СТУБИЋА |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара „Барикадни ТИП 2“ висине h=950mm, са анкеровањем и обновом оштећене фарбе на местима након анкеровања.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 20 |  |  |  |  |
| 28 | Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара „Стуб ТИП 1 са ланцима висине h=610 mm са анкеровањем и обновом обновом оштећене фарбе на местима након анкеровања.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 29 | Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара „Барикадни ТИП 1“висине h=610 mm са анкеровањем и обновом оштећене фарбе на местима након анкеровања.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 30 | Поправка делимично оштећених стилских стубића укључујући и анкерисање и обнову фарбе на оштећеним местима након анкерисања.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 31 | Радови на разбијању подлоге (асфалт, бетон, земља и сл.)и ископ рупа за постављање анкера и стубића.Обрачун по m³ комплет извршених радова за све типове стубића. | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | ОДРЖАВАЊЕ ПЕРГОЛА |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Фарбање дрвених елемената перголе у два премаза и завршним слијем са 30% лака.ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 29 |  |  |  |  |
| 33 | Поправка оштећених елемената прголе.обрачун по часу рада. | час | 120 |  |  |  |  |
| 34 | Фарбање осталих елемената перголе, основном и завршном бојом антик антрацит. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 20 |  |  |  |  |
| 35 | Непредвиђене услуге у износу од 10% од вредности позиција од 1. до 34. |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање грађевинско-архитектонских објеката у стамбеним блоковима |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рушење постојеће потпорног зида са утоваром у возило и одвозом на депнију 10км. Обрачунато по m³ комплет извршених радова | m³ | 2 |  |  |  |  |
|  | Зидање зида d=25cm према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим грађевинском радовим. Цена обухвата рад и материјал. | m³ | 5 |  |  |  |  |
|  | Зидање зида d=50cm према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим грађевинском радовим. Цена обухвата рад и материјал. | m³ | 5 |  |  |  |  |
|  | Израда бетонског темеља МБ 20 на одговарајућем тампон слоју шљунка. Цена обухвата комплетан рад и материјал | m³ | 10 |  |  |  |  |
|  | Израда бетонског зида d=10cm, MB 20, према налогу Надзора са неопходним пратећим грађевинском радовима. Цена обухвата рад и материјал.. | m³ | 8 |  |  |  |  |
|  | Фарбање бетонских грађевинско-архитектонских елемената. Цена обухвата рад и материјал. | m² | 30 |  |  |  |  |
|  | Израда завршног венца по зиду d=25cm са циглом на кант према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим грађевинском радовим. Цена обухвата рад и материјал. | m | 40 |  |  |  |  |
|  | Израда завршног венца по зиду d=50cm са циглом на кант према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим грађевинском радовим. Цена обухвата рад и материјал. | m | 30 |  |  |  |  |
| ОДРЖАВАЊЕ ДРУГИХ УРБАНИХ ЕЛЕМЕНАТА У СТАМБЕНИМ БЛОКОВИМА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посуда за отпад 'DOG CLEAN' |  |  |  |  |  |  |
|  | Анкеровање посуде за отпад на бетонске и сл. подлоге, арматуром Ø 8mm.Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Замена педале, поклопца и држача посуде. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Фарбање канте двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Канте и корпе за смеће |  |  |  |  |  |  |
|  | Анкеровање стуба са корпом помоћу арматуре пречника ø 8mm, са обновом фарбе на оштећеним местима приликом анкеровања. Ценом обухватити комплетан рад и материјал по једном стубу. | ком | 80 |  |  |  |  |
|  | Замена оштећеног и поломљеног стуба са корпом за отпатке. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Замена поломљене и оштећене корпе (само корпа без стуба). Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 40 |  |  |  |  |
|  | Замена оштећене самостојеће канте за отпатке ТИП 1. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Замена недостајућег улошка канте за отпатке Тип 1. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Фарбање канте двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 60 |  |  |  |  |
|  | Сталак за бициклове |  |  |  |  |  |  |
|  | Анкеровање сталка за бициклове на бетонску или др. Подлогу арматуром 8 mm. Ценом обухватити комплетан рад и материјал | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Поправка поломљених елемената држача заваривањем и фарбање двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом. Ценом обухватити комплет рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Фарбање сталака за бициклове двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Ограде |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправка и замена испуна ограде ТИП 3 од металних шипки, са фарбањем оштећених места. Ценом обухватити комплет рад и материјал. | ком | 60 |  |  |  |  |
|  | Замена и поправка носећих стубова ограде од челичне цеви пречника Æ 60mm и висина: h=450mm са анкеровањем на бетонске и сл. Подлоге,арматуром Æ 8мм.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 120 |  |  |  |  |
|  | Поправка ограде са заменом полломљенихи оштећених елемената и фарбањем одговарајућом бојом по налогу надзора.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | m² | 150 |  |  |  |  |
|  | Поправка заштитне ограде на бициклистичкој стази заменом елемената. Ценом обухваћено сав материјал и рад на поправци и анкеровању у постојећу подлогу. | m | 30 |  |  |  |  |
|  | Јарболи |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа оштећених јарбола, израда и монтажа нових са механизмом за подизање заставе. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Фарбање постојећих јарбола двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик- антрацит бојом. Ценом обухватити комплетан рад и материјал. | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Непредвиђене услуге у износу од 10% од укупне вредности поз. од 36 до 61 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

IV

У вези са "ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА И ДРУГИХ УРБАНИХ ЕЛЕМЕНАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5-У/2014“, Наручилац ће сачинити Пречишћен текст II Конкурсне документације и објавити га на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Понуђачи своје понуде достљају на обрасцима из ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ