РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за комуналне послове

Жарка Зрењанина 2, Нови Сад

Комисија за јавну набавку добара-

ватрогасно возило-аутоцистерна  са мобилном опремом

Број: III-352-1/2013-2995

Дана: 31.10.2013. године

НОВИ САД

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12), Наручилац мења и допуњује Конкурсну документацију за јавну набавку добара-ватрогасно возило-аутоцистерна  са мобилном опремом, јавна набавка број 2-Д/2013, како следи:

ИЗМЕНE И ДОПУНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ VI ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО-АУТОЦИСТЕРНА СА МОБИЛНОМ ОПРЕМОМ,

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2-Д/2013

- У делу 3. Спецификација, у Напомени после четвртог пасуса додаје се једaн пасус и мења се „У колону Понуђено обавезно уписати „ДА“ или „НЕ“, тако да сада гласи:

„Потврда о исправности да  возило испуњава услове норме ЕN 1846 мора се прибавити од акредитоване лабораторије.

У колону Понуђено обавезно уписати „ДА“ или „НЕ“ (уписати ДА уколико испуњава захтевано или НЕ уколико не испуњава захтевано), а тамо где се тражи конкретан податак у колону се обавезно уписује  конкретан податак.“

II)  У делу 3. Спецификација тачка

1) Мотор

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Снага: | Минимум 205 kW |  |

мења се и гласи:

„1) Мотор

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Снага: | Минимум 230 kW |  |

„

III) У делу 3. Спецификација тачка

2) КАРАКТЕРИСТИКЕ ШАСИЈЕ

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Осовински размак: | Од 3550 дo 3850 мм |  |
| Дужина шасије: | Максимум 6300 мм |  |
| Ширина шасије: | Максимум 2550 мм |  |
| Минимално техничко оптерећење предње осовине | 7000 kg |  |
| Минимално техничко оптерећење задње осовине | 11000 kg |  |
| Кочиони систем | Ретардер |  |
| Угао препреке: | Минимум 16º |  |
| Корисна носивост возила: | Минимум 12000 кг |  |
| Радиус окретања од зида до зида | Максимум 7430 мм |  |

мења се и гласи:

„2)КАРАКТЕРИСТИКЕ ШАСИЈЕ

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Осовински размак: | Од 3850 до 4150 мм |  |
| Дужина подвоска: | Минимум 6000 мм |  |
| Ширина подвоска: | Максимум 2550 мм |  |
| Висина најниже тачке возила (клиренс) номинално оптерећен | Минимум 250 мм |  |
| Прилазни угао: | Минимум 23 о |  |
| Одлазни угао: | Минимум 23о |  |
| Угао препреке: | Минимум 18о |  |
| Корисна носивост возила: | Минимум 12000 кг |  |

„

IV) У делу 3. Спецификација тачка

- МЕЊАЧ

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Израда | Мануелна промена степена преноса, минимум 8+1 |  |

мења се и гласи:

„3) МЕЊАЧ

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Израда | Аутоматизована и мануелна промена степена преноса, минимум 5+1 |  |
| Блокада диференцијала | Да |  |
| Додатно хлађење уља за помоћни погон | Да |  |

„

V) У делу 3. Спецификација тачка

- ПОГОН

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Помоћни погон | Извод снаге са мењача |  |

мења се и гласи:

„4) ПОГОН

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Погон: | Навести понуђену врсту погона |  |
| Погонска осовина: | Навести погонску осовину |  |
| Точкови: | Једноструки на предњој осовини, Двоструки на задњој осовини |  |
| Ослањање предње осовине: | Описати систем |  |
| Ослањање задње осовине: | Описати систем |  |
| Блокада диференцијала, са светлосним и звучним знаком упозорења када је укључен | Да |  |

“

VI) У делу 3. Спецификација тачка

9) ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Напон: | 24 V |  |
| Акумулатори: | 180 ah |  |
| Алтернатор: | 100 A |  |
| Осигурачи: | Аутоматски (препорука) |  |
| Главни прекидач за акумулатор | Могућност укључења и искључења из кабине и споља |  |
| АДР | Да |  |

мења се и гласи:

„9) ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Напон: | 24 V |  |
| Акумулатори: | У свему према захтевима SRPS EN 1846 |  |
| Алтернатор: | 28 V, ≥ 100 A, ≥ 2800 W |  |
| Осигурачи: | Аутоматски (препорука) |  |
| Дневна светла: | Да, са аутоматским укључивањем након стартовања мотора (препорука) |  |

„

VII) У делу 3. Спецификација тачка

10)РЕЗЕРВОАР ГОРИВА

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Запремина у литрама | Челик 150 l |  |
| Грејач резервоара | Да |  |
| Грејање и одмрзавање ветробранског стакла | Да |  |

мења се и гласи:

„10) РЕЗЕРВОАР ГОРИВА

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Запремина у литрама | Минимум 250 л, односно да је обезбеђен рад 4 сата са опремом коју покреће мотор возила или минимум 300 км пута |  |
| Поклопац резервоара: | Везан за резервоар |  |

„

VIII) У делу 3. Спецификација тачка

- ОСТАЛА ОПРЕМА

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Дизалица за замену точка | Да |  |
| Сет пратећег алата | Да |  |
| Резервни точак | Да |  |
| Клинасти подлошци за осигуравање паркирања | Да |  |
| Предњи склоп за тегљење возила | Да |  |
| Руда за тегљење возила | Да |  |
| Прикључак за брзо стартовање мотора | Да, у случају слабе снаге акумулатора, уграђени су два бакарна извода са акумулатора (24 V). Током израде возила консултовати се са наручиоцем посла о месту постављања бакарних извода. |  |
| Систем константног напајања струјом пуњења и ваздухом: | На возилу је уграђен систем константног напајања акумулатора струјом и ваздухом путем комбинованог кабла (струја и ваздух). Приликом стартовања мотора, конектор се аутоматски искључује, што омогућава брз излазак возила из гараже. Систем подразумева: стабилну гаражну инсталацију са исправљачем 230/24V, комбиновани кабл и склоп монтиран на возилу заједно са уређајима за конекцију. Систем има следеће карактеристике: - напајање 24V, - механизам за избацивање, - заштита IP 55 |  |
| Тахограф | Дигитални |  |
| Имобилајзер | Да |  |

мења се и гласи:

„12) ОСТАЛА ОПРЕМА

|  | Захтевано | Понуђено |
| --- | --- | --- |
| Дизалица за замену точка | Да |  |
| Сет пратећег алата | Да |  |
| Резервни точак | Да (на подвоску) |  |
| Клинасти подлошци за осигуравање паркирања | Да |  |
| Предњи склоп за тегљење возила | Да |  |
| Руда за тегљење возила | Да |  |
| Прикључак за брзо стартовање мотора | Да, у случају слабе снаге акумулатора, уграђени су два бакарна извода са акумулатора (24 V). Током израде возила консултовати се са наручиоцем посла о месту постављања бакарних извода. |  |
| Систем константног напајања струјом пуњења и ваздухом: | На возилу је уграђен систем константног напајања акумулатора струјом и ваздухом путем комбинованог кабла (струја и ваздух). Приликом стартовања мотора, конектор се аутоматски искључује, што омогућава брз излазак возила из гараже. Систем подразумева: стабилну гаражну инсталацију са исправљачем 230/24V, комбиновани кабл и склоп монтиран на возилу заједно са уређајима за конекцију. Систем има следеће карактеристике: - напајање 24V, - механизам за избацивање, - заштита IP 55 |  |
| Ланци за снег: | Возило поседује пнеуматски сет ротирајућих ланаца са механизмом за подбацивање под точкове, са командом из кабине возача. Сет садржи ланце за сваки погонски точак. |  |

IX) У делу 3. Спецификација тачка 13) НАДГРАДЊА, у реченици: „Надградња се изграђује од нерђајућих профила....“ реч „нерђајућих“ се замењује речју „алуминијумских“, тако да сада гласи:

„Надградња се изграђује од алуминијумских профила...“

X) У делу 3. Спецификација тачка 13) НАДГРАДЊА

| Материјал | Надградња се изграђује од кутијастих нерђајућих профила и нерђајућих структурних панела, где су делови међусобно спојени заваривањем, лепљењем и вијчаним везама у јединствену целину која је повезана преко помоћног рама са основним рамом возила. Унутрашњост надградње обложена је алуминијумским ребрастим лимом. Кров надоградње, прекривен је алуминијумским неклизајућим ребрастим лимом |  |
| --- | --- | --- |

мења се и гласи:„

| Материјал | Надградња се изграђује од алуминијумских кутијастих нерђајућих профила и алуминијумских структурних панела, где су делови међусобно спојени заваривањем, лепљењем и вијчаним везама у јединствену целину која је повезана преко помоћног рама са основним рамом возила. Унутрашњост надградње обложена је алуминијумским ребрастим лимом. Кров надоградње, прекривен је алуминијумским неклизајућим ребрастим лимом |  |
| --- | --- | --- |

“

XI) У делу 3. Спецификација тачка 13) НАДГРАДЊА

| Кров надградње | . На крову се налази носач лестава, са уграђеном ролницом, која олакшава спуштање/подизање лестава. Кров надградње осигуран је ради сигурног и безбедног кретања по крову и манипулацију опремом. |  |
| --- | --- | --- |

мења се и гласи:„

| Кров надградње | На крову надградње, налази се кутија, за смештај дела ватрогасно спасилачке опреме. На крову се налази и носач лестава, са уграђеном ролницом, која олакшава спуштање/подизање лестава. Кров надградње осигуран је ради сигурног и безбедног кретања по крову и манипулацију опремом. |  |
| --- | --- | --- |

„

XII) У делу 3. Спецификација тачка 13) НАДГРАДЊА, на крају текста брише се реченица:

“ У колону „Понуђено“ уписати ДА или НЕ.“

XIII) У делу 3. Спецификација тачка 15) ПУМПА

| Вакум уређај: | Да |  |
| --- | --- | --- |

мења се и гласи:“

| Вакум уређај: | Стварање вакума, минимум 0,75%. Брзина повлачења воде са 3 метра, за максимум 15 секунди. |  |
| --- | --- | --- |

“

XIV) У делу 3. Спецификација тачка 15) ПУМПА

| Предмешач | дозирање у свим опсезима рада пумпе 1%,3% или 6%, независно од потрошача. Инсталација омогућава повлачење пенила из спољног суда |  |
| --- | --- | --- |

мења се и гласи:“

| Предмешач | Аутоматско дозирање у свим опсезима рада пумпе 1%,3% или 6%, независно од потрошача. Инсталација омогућава повлачење пенила из спољног суда |  |
| --- | --- | --- |

„

XV) У делу 3. Спецификација тачка 15) ПУМПА, НАПОМЕНА, после реченице „Стабилна пумпа испоручује се са могућношћу истовременог режима рада средњег и високог притиска.“, додаје се још једна реченица тако да гласи:

„НАПОМЕНА: Стабилна пумпа испоручује се са могућношћу истовременог режима рада
средњег и високог притиска.

Решење уградње стабилне пумпе мора омогућути рад пумпе при кретању
возила до 10 km/h.“

XVI) У делу 3. Спецификација тачка 16) ВОДЕНА ИНСТАЛАЦИЈА

| Монитор млазницу на крову возила: | монитор млазница улазног пречника Ф 75, вода + пена, са регулатором протока од 800 lit/min до 2000 lit/min. монитор млазница треба да испуњава следеће карактеристике: - закретање по хоризонтали 3600, - закретање по вертикали од -150 до +750, - домет млаза воде око 50 м, - да има уграђену кутију на крову надградње за смештај монитор млазнице. Руковање монитор млазницом ручно са крова возила. |  |
| --- | --- | --- |

мења се и гласи:“

| Монитор млазницу на крову возила: | Монтажно/демонтажна монитор млазница улазног пречника Ф 75, вода + пена, са регулатором протока од 800 до 2400 л/минут. Монтажно/демонтажна монитор млазница треба да испуњава следеће карактеристике: - закретање по хоризонтали 3600, - закретање по вертикали од -150 до +750, - домет млаза воде око 50 м, - да има уграђену кутију на крову надградње за смештај монитор млазнице. Руковање монитор млазницом ручно са крова возила. |  |
| --- | --- | --- |

„

XVII) У делу 3. Спецификација, НАПОМЕНА:

„За све тражене карактеристике, понуђач је у обавези да достави одговарајућу техничку документацију (каталози, проспекти, декларације и слично, на српском језику или преведене на српски језик, ако је понуђени производ иностраног произвођача), на којима ће бити обележени  производи и њихове тражене карактеристике.

Понуда ће се сматрати исправном само ако су сви елементи таблица из понуде попуњени на одговарајући начин.

Понуђач је у обавези да достави Сертификат (Уверење) о квалитету или Атест сваког производа.

Понуђачи су у обавези да Спецификацију попуне, потпишу и овере и предају уз понуду, као њен саставни део.”

мења се и гласи:

„За све тражене карактеристике, понуђач је у обавези да достави одговарајућу техничку документацију (каталози, проспекти, декларације и слично, на српском језику или преведене на српски језик, ако је понуђени производ иностраног произвођача), на којима ће бити обележени  производи и њихове тражене карактеристике.

Понуђач је у обавези да достави доказ  о усаглашености производа са захтеваним стандардима и карактеристикама, у складу са „Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл гласник РС“ , бр. 36/2009) и „Уредбом о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Сл. Гласник РС“, бр. 98/2009).

У случају да не постоји важећи српски пропис, или се ради о страним производима који су испитани по националним стандардима доставља се  валидан доказ да су испитани према захтеваним стандардима, у акредитованој лабораторији за ову врсту испитивања.

Валидан доказ је сваки извештај  о испитивању са назначеним датумом и жигом о акредитацији, издат од Акредитационог тела Србије. Ако се ради о страним извештајима и  сертификатима они такође морају бити са назначеним датумом издавања и жигом о акредитацији, који је издат од стране лабораторије која је у систему ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Овакав страни извештај и сертификат морају бити достављени са преводом овлашћеног судског тумача.

Понуђачи су у обавези да Спецификацију попуне, потпишу и овере и предају уз понуду, као њен саставни део.“

XVIII) У одељку 5.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО став други „Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 120дана од дана закључења уговора“ мења се и гласи:

„Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 150 дана од дана закључења уговора.“

XIX) У образцу Понуде „Рок испоруке је ______ дана од дана закључења уговора ( највише 120 дана од дана закључења уговора) “ мења се и гласи:

„Рок испоруке је ______ дана од дана закључења уговора ( највише 150 дана од дана закључења уговора).“

XX) У вези са овим "ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ VI ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО-АУТОЦИСТЕРНА СА МОБИЛНОМ ОПРЕМОМ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2-Д/2013“, Наручилац ће сачинити Пречишћен текст II Конкурсне документације и објавити га на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

XXI) Пожељно је да понуђачи своје понуде доставе на обрасцима из Пречишћеног текста II Конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ